#### LE POKA-YOKÉ

ou

Comment  détecter les erreurs avant de subir leurs conséquences

# Le Poka-Yoké

## Ce dispositif agit préventivement.

## L’objectif du Poka-Yoké est de détecter le plus rapidement possible les erreurs, afin de produire des produits de haute qualité, en utilisant à la fois des appareils de mesure et l’inspection en amont.

Il existe plusieurs catégories de Poka-Yoké qui se distinguent par leurs fonctions régulatrices et leurs principes de fonctionnement.

# Les buts du Poka-Yoké

- Faire la différence entre erreur et défaut.

- Agir sur l’erreur.

Il agit aussi bien sur les erreurs humaines que sur les

erreurs de processus.

- Détecter les éléments permettant de contrôler

la production en amont.

- Mettre en œuvre des solutions sur place avec des

appareils simples et peu coûteux.

# Philosophie de la méthode

Il est en premier lieu nécessaire de comprendre la philosophie du Poka-Yoké.

L’erreur est la cause d’un défaut et un défaut est du à une erreur.  Ce dispositif agit sur les erreurs, c’est-à-dire sur les causes et non sur les résultats. Sa force est de révéler l’apparition de l’erreur avant les conséquences.

Les erreurs peuvent être des erreurs humaines (par inadvertance, par oubli, instructions peu claires…)  ou sont des erreurs de processus (ajustements, asymétrie, environnement)

La méthodologie

### Après avoir convaincu tous les employés d’adhérer à cette démarche,  on peut procéder de la manière suivante :

  - Identifier à quel niveau du processus a eu lieu l’erreur,

  - décrire cette erreur en détail,

  - revoir les instructions du processus considéré,

  - déterminer les causes d’erreur et les analyser,

  - Chercher les solutions possibles pour détecter ou éviter l’erreur et choisir la meilleure,

  - La mettre en place et vérifier qu’elle fonctionne.

Mise en place des solutions

Les solutions interviennent à trois niveaux :

- A la source, afin d’éliminer l’erreur avant qu’

elle ne se produise,

- En cours de processus, dans le but d’éviter un

défaut,

- Après l’erreur, afin qu’elle ne se reproduise pas.

Il peut s’agir de détecteurs, guides, compteurs, sonnerie,

etc…

Les appareils utilisés doivent être simples,  faciles à

améliorer et peu onéreux.

# Conclusion

R

Si cette méthode est plus fréquemment employée en production, elle peut très bien être appliquée dans les processus de services  (ex. : mettre un client en attente peut amener à l’oublier.  Une

sonnerie de rappel peu éviter cela).

Ce dispositif  aide au développement de l’innovation et de

la créativité, augmente la production et améliore la satisfaction des clients.

L’utilisation du Poka-Yoké prend tout son sens dans une démarche de Qualité Totale (TPM) dans la maintenance

de la productivité.